CAN 协议完整功能码详解

基于 CAN_LIN_Tool V6.0 实测数据 + 线控转向EPS说明文档
适用平台：阿克曼转向小车
分析日期：2026-06-09
最后修订：2026-06-11
文档版本: v4.1

确信度标记说明： - ✅ = 官方文档确认或实测数据直接验证 - ⚠️ = 基于数据规律推测，未找到官方文档佐证

目录

- CAN 网络架构与数据流向

- 编码基础：对称补码方案

- ID 0x206 — 驱动速度命令

- ID 0x314 — 转向角度命令

- ID 0x386 — 驱动编码器 + 电机负载反馈

- ID 0x186 — 实际速度反馈 + 系统电压

- ID 0x18F — 转向位置反馈 + 电机电流 + 温度

- ID 0x286 — 系统状态与转向指示

- ID 0x200 — 电池/温度传感器 (BMS)

- ID 0x201 — 系统参数配置

- ID 0x202 — 系统配置寄存器

- ID 0x7B9 — 心跳帧

- 扩展ID 0x18EFF010 — 调试日志帧

- CAN 帧调度与周期

- ROS2 Odom 最佳数据源

1. CAN 网络架构与数据流向

1.1 拓扑图 ✅

┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                      CAN Bus (500K)                          │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                               │
│   ┌──────────┐         ┌─────────────┐    ┌──────────┐       │
│   │  上位机   │         │  驱动控制器   │    │ EPS-ECU  │       │
│   │  (VCU)   │         │  (MCU)      │    │ (转向)   │       │
│   └────┬─────┘         └──────┬──────┘    └────┬─────┘       │
│        │                      │                │              │
│        │─ ID 0x206 (速度命令) →│                │              │
│        │─ ID 0x314 (转向命令) ─────────────────→│              │
│        │                      │                │              │
│        │← ID 0x186 (速度反馈) ─│                │              │
│        │← ID 0x386 (编码器)  ──│                │              │
│        │← ID 0x286 (系统状态) ─│                │              │
│        │← ID 0x18F (转向反馈) ─────────────────│              │
│        │← ID 0x200 (BMS)     ─│                │              │
│        │← ID 0x201 (参数)    ─│                │              │
│        │← ID 0x202 (寄存器)  ─│                │              │
│        │← ID 0x7B9 (心跳)    ─│                │              │
│                                                               │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘

1.2 全部 CAN ID 一览 ✅

| CAN ID (hex) | 方向 | 功能 | 周期 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x206 | VCU→驱动MCU | 驱动速度命令 (LE对称补码) | ~10ms | 数据逆向 |
| 0x314 | VCU→EPS-ECU | 转向角度命令 (BE int16°) | 20ms | EPS官方文档 |
| 0x186 | 驱动MCU→VCU | 实际速度+系统电压 | ~10ms | 数据逆向 |
| 0x386 | 驱动MCU→VCU | 编码器位置+电机负载 | ~10ms | 数据逆向 |
| 0x18F | EPS-ECU→VCU | 转向反馈+电流+温度 | 20ms | EPS官方文档 |
| 0x286 | 驱动MCU→VCU | 固件版本+状态+计数 | ~10ms | 数据逆向 |
| 0x200 | 驱动MCU→VCU | BMS温度+参考电压 | ~1s | 数据逆向 |
| 0x201 | 驱动MCU→VCU | 系统参数页配置 | ~1s | 数据逆向 |
| 0x202 | 驱动MCU→VCU | 配置寄存器 | ~1s | 数据逆向 |
| 0x7B9 | 驱动MCU→VCU | 心跳帧 (100%静态) | ~10ms | 数据逆向 |
| 0x18EFF010 | 驱动MCU→VCU | MCU调试日志 (扩展帧) | ~100ms | 数据逆向 |

2. 编码基础：对称补码方案 ⚠️

⚠️ 适用范围：仅驱动系统（0x206/0x186/0x386）。EPS转向系统（0x314/0x18F）使用标准有符号 int16，不是对称补码。

本协议中驱动系统的 16-bit 方向性数值使用对称补码编码，与标准 int16 不同。

2.1 解码规则 ✅

输入: 16-bit 无符号整数 raw ∈ [0, 65535]

    if raw >= 0x8000 (32768):
        → 正方向 (前进/正转)
        物理值 = 65536 - raw
        raw=0x8000 → 正转理论最快
        raw=0xFFFF → 正转最慢 (物理值=1)

    else:  raw < 0x8000 (0~32767)
        → 反方向 (后退/反转)
        物理值 = raw
        raw=0x0000 → 停止/零点
        raw=0x7FFF → 反转理论最快

⚠️ 0x8000 是正转理论最快速度，不是零点。0x0000 才是唯一的零点。

2.2 可视化数轴 ✅

raw:   0x0000    0x0001 … 0x7FFF    0x8000    0x8001 … 0xFFFE 0xFFFF
         ├─────────── R区 ──────────┼──────────── F区 ────────────┤
 方向:   停止       ← 后退(慢→快) →  正转最快    ← 前进(快→慢) →   最慢前进
 物理值:  0         1 → 32767       32768       32767 → 1         1

2.3 与标准 int16 的区别 ✅

| 特性 | 标准 int16 | 对称补码 |
| --- | --- | --- |
| 零点 | 0x0000 唯一 | 0x0000 唯一 |
| 正最大值 | 0x7FFF = +32767 | 0x8000 → +32768 |
| 负最大值 | 0x8000 = -32768 | 0x7FFF → -32767 |
| 编码方式 | 二进制补码 | 对称补码(以0x8000为界) |

2.4 对称性示例 ✅

停止:       raw=0x0000 → 物理值=0

0.5 m/s 前进: raw=0xFF1D → 物理值=65536-65309=227
2.0 m/s 前进: raw=0xFC73 → 物理值=65536-64627=909

0.5 m/s 后退: raw=0x00E3 → 物理值=227
2.0 m/s 后退: raw=0x038D → 物理值=909

规则: 前进时 raw 越接近 0x8000 越快, 后退时 raw 越接近 0x7FFF 越快。
      同一速度值 227，前进(raw=0xFF1D)和后退(raw=0x00E3)完全对称。

3. ID 0x206 — 驱动速度命令

数据来源： ⚠️ CSV 数据逆向（无官方驱动协议文档）

3.1 基本信息 ✅

| 属性 | 值 |
| --- | --- |
| 方向 | VCU → 驱动控制器 |
| 功能 | 控制小车行驶速度 |
| 出现 | 所有工况 |
| 周期 | ~10ms (100Hz) |

3.2 帧结构 ✅

Byte:  [0]     [1]    [2]    [3]     [4]     [5]   [6]   [7]
      ┌──────┬──────┬──────┬──────┬───────┬──────┬──────┬──────┐
      │ 模式  │ 0x00 │ 0x00 │ 速Lo │ 速Hi  │ 0x00 │ 0x00 │ 0x00 │
      └──────┴──────┴──────┴──────┴───────┴──────┴──────┴──────┘
        ✅       ✅      ✅    └─ 16-bit LE 速度 ─┘    ✅      ✅
                              对称补码, scale=454 count/(m/s)

3.3 字段详解

Byte[0] — 控制模式 ✅

| 值 | 含义 | 确信度 |
| --- | --- | --- |
| 0x07 | 运动模式 — 电机使能，按速度值运动 | ✅ 实测确认 |
| 0x0B | 停止模式 — 电机停转，速度值被忽略 | ✅ 实测确认 |

Bytes[1,2,5,6,7] — 保留 ✅

固定 0x00。

Bytes[3,4] — 目标速度 ✅

- 编码：16-bit 小端 (LE) + 对称补码

- 标度因子：454 counts / (m/s)（实测标定得出）⚠️

- 前进：raw ≥ 0x8000，speed = (65536 - raw) / 454

- 后退：raw < 0x8000，speed = -raw / 454

- 零点：raw = 0x0000

3.4 实测速查表 ✅

| 目标 | Bytes[3,4] hex | raw | 解码 | 验证 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 停止 | 00 00 | 0x0000 | 0 | ✓ |
| 0.3 m/s 前进 | 78 ff | 0xFF78 | F→136 / 454 = 0.30 | ✓ |
| 0.5 m/s 前进 | 1d ff | 0xFF1D | F→227 / 454 = 0.50 | ✓ |
| 0.8 m/s 前进 | 95 fe | 0xFE95 | F→363 / 454 = 0.80 | ✓ |
| 1.0 m/s 前进 | 3a fe | 0xFE3A | F→454 / 454 = 1.00 | ✓ |
| 1.5 m/s 前进 | 56 fd | 0xFD56 | F→682 / 454 = 1.50 | ✓ |
| 2.0 m/s 前进 | 73 fc | 0xFC73 | F→909 / 454 = 2.00 | ✓ |
| 0.5 m/s 后退 | e3 00 | 0x00E3 | R→227 / 454 = -0.50 | ✓ |
| 1.0 m/s 后退 | c6 01 | 0x01C6 | R→454 / 454 = -1.00 | ✓ |
| 2.0 m/s 后退 | 8d 03 | 0x038D | R→909 / 454 = -2.00 | ✓ |

4. ID 0x314 — 转向角度命令

数据来源： ✅ 线控转向EPS说明文档（官方协议） + CSV实测验证

4.1 基本信息 ✅

| 属性 | 值 |
| --- | --- |
| 方向 | VCU → EPS-ECU |
| 功能 | 控制方向盘目标角度 |
| 周期 | 20ms (50Hz) |
| 波特率 | 500K |
| 帧格式 | 标准帧 |
| 字节序 | Motorola 格式 (大端/Big-Endian) |

4.2 帧结构 ✅ (EPS官方文档)

Byte:  [0]     [1]      [2]      [3]    [4]   [5]   [6]   [7]
      ┌──────┬────────┬────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
      │ 控制  │ 目标角度值       │ 0x00 │ 0x00 │ 0x00 │ 0x00 │ 0x00 │
      └──────┴────────┴────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
  BIT0:模式  └─  有符号角度(°) ─┘     ✅ 保留
  BIT2:标定    Motorola格式 int16

4.3 Byte[0] — 控制字节 ✅ (EPS官方文档)

| 位 | 值 | 含义 | 确信度 |
| --- | --- | --- | --- |
| BIT0 | 0 | 停止模式 — ECU 停止工作 | ✅ |
|  | 1 | 线控模式 — ECU 按目标角度转动 | ✅ |
| BIT1 | — | 保留 | ✅ |
| BIT2 | 0 | 正常模式 | ✅ |
|  | 1 | 中点标定 — 将当前位置标定为角度中点，角度清零 | ✅ |
| BIT3~7 | — | 保留 | ✅ |

常用值：0x01(线控模式), 0x00(停止), 0x04(中点标定), 0x05(线控+标定)。

4.4 Bytes[1,2] — 目标角度值 ✅ (EPS官方文档 + 实测标定)

- 编码：Motorola/Big-Endian，有符号 int16（二进制补码）

- 换算因子：12.2 counts/度(°)（6组转向角实测标定得出）

- 正数 = 右转，负数 = 左转

- 解码：raw = (B1<<8) | B2；若 raw ≥ 0x8000 则为负(左转)，否则为正(右转)

- 角度(°) = raw / 12.2

⚠️ 换算因子 12.2 由实测标定得出，非 EPS 官方文档值。 EPS 官方文档示例中 50°→0x0032(50)，为简化示例（1:1 映射），实际传感器使用 12.2 counts/° 的分辨率。

EPS 官方文档示例（仅供参考编码格式）：

| 命令 | 帧数据 | B1B2 BE值 | 文档标注角度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 右转 50° | 01 00 32 00 00 00 00 00 | 0x0032 | +50° (文档简化) |
| 左转 50° | 01 FF CE 00 00 00 00 00 | 0xFFCE | -50° (文档简化) |
| 归中 | 01 00 00 00 00 00 00 00 | 0x0000 | 0° |

4.5 实测数据验证 ✅（6组专项转向角测试）

换算公式：角度(°) = 有符号16位值 / 12.2

| 工况 | Byte[1,2] (BE) | 有符号值 | 实测角度 | 验证 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 直行 | 00 00 | 0 | 0° | ✓ |
| 右转 10° | 00 7A | +122 | +10.0° | 122/12.2=10.0 ✓ |
| 右转 20° | 00 ED | +237 | +19.4° | 237/12.2≈19.4 |
| 右转 30° | 01 59 | +345 | +28.3° | 345/12.2≈28.3 |
| 左转 10° | FF 86 | -122 | -10.0° | -122/12.2=-10.0 ✓ |
| 左转 20° | FF 13 | -237 | -19.4° | -237/12.2≈-19.4 |
| 左转 30° | FE A7 | -345 | -28.3° | -345/12.2≈-28.3 |

✅ 左右转绝对值完全对称（右10°=+122, 左10°=-122），说明传感器标定对称性极好。 ⚠️ 大角度时（20°/30°）略有非线性（实际值偏小3%~6%），可能是传感器或机械限位造成。

标定过程：

10° 测试:  122/10  = 12.20
20° 测试:  237/20  = 11.85
30° 测试:  345/30  = 11.50

取 10° 标定值（小角度线性最好）→ COUNTS_PER_DEGREE = 12.2
换算: 角度(°) = 有符号值 / 12.2
精度: 约 0.082°/bit

4.6 Bytes[3-7] ✅

固定 0x00（保留）。

5. ID 0x386 — 驱动编码器 + 电机负载反馈

数据来源： ⚠️ CSV 数据逆向（无官方驱动协议文档）

5.1 基本信息 ✅

| 属性 | 值 |
| --- | --- |
| 方向 | 驱动控制器 → VCU |
| 功能 | 驱动电机编码器累计位置 + 电机负载/电流 |
| 出现 | 所有工况 |
| 周期 | ~10ms |

5.2 帧结构 ✅

Byte:  [0]     [1]     [2]     [3]     [4]   [5]   [6]   [7]
      ┌──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
      │编码Lo│编码Hi│负载Lo│负载Hi│ 0x00 │ 0x00 │ 0x00 │ 0x00 │
      └──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
       └─ 编码器位置 ─┘  └─ 电机负载 ─┘        ✅ 保留
       16-bit LE 补码    16-bit LE 补码

5.3 Bytes[0,1] — 驱动轮编码器累计位置 ✅

| 运动 | raw 区域 | 变化方向 | 帧间 Δraw (@1m/s) |
| --- | --- | --- | --- |
| 前进 | F 区 (>0x8000) | 递减 ← | ≈ -320/帧 |
| 后退 | R 区 (<0x8000) | 递增 → | ≈ +300/帧 |
| 停止/原地转向 | 保持 | 不变 (Δ=0) | 0 |

转为线速度：前进时 raw 递减取反得正距离，COUNTS_PER_METER ≈ 32000（⚠️ 需精确标定）。

5.4 Bytes[2,3] — 电机负载/电流 ⚠️

非位置数据，推测为电机电流或 PWM 占空比。

实测负载范围：

| 工况 | 物理值范围 | 均值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 停止 | 10~12 | 12 | 空载待机 |
| 0.5 m/s 前进 | 11~26 | 20 | 负载随速度增大 |
| 1.0 m/s 前进 | 62~72 | 67 |  |
| 2.0 m/s 前进 | 175~214 | 196 | 最大正转负载 |
| -0.5 m/s 后退 | 269~296 | 284 | 反转电流远大于正转 |
| -1.0 m/s 后退 | 248~263 | 255 | 机械传动不对称 |

✅ 反转电流是正转的 4~14 倍，说明传动机构正反转效率不同。⚠️ 精确物理单位（A 或 counts）待标定。

5.5 Bytes[4-7] ✅

固定 0x00 0x00 0x00 0x00（未使用）。

6. ID 0x186 — 实际速度反馈 + 系统电压

数据来源： ⚠️ CSV 数据逆向（无官方驱动协议文档）

6.1 基本信息 ✅

| 属性 | 值 |
| --- | --- |
| 方向 | 驱动控制器 → VCU |
| 功能 | 驱动轮实际速度 + 系统电压 + 状态码 |
| 周期 | ~10ms (100Hz) |
| odom 推荐度 | ⭐⭐⭐ ROS2 线速度首选数据源 |

6.2 帧结构 ✅

Byte:  [0]     [1]     [2]     [3]     [4]     [5]     [6]    [7]
      ┌──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
      │ 模式  │状态Lo│状态Hi│ 速Lo │ 速Hi │电压Lo│电压Hi│ 0x00 │
      └──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
      0x0B/0x0D└─ 状态码 ─┘  └─ 实际速度 ─┘  └─ 系统电压 ─┘  ✅
       ⚠️       ⚠️           16-bit LE 补码   16-bit LE mV

6.3 Byte[0] — 反馈模式 ⚠️

| 值 | 出现场景 | 含义 | 确信度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x0B | 绝大多数工况 | 标准速度反馈模式 | ✅ 实测确认 |
| 0x0D | -0.5、0.3、1.5、2.0 m/s | 扩展速度反馈模式 | ⚠️ 推测（编码可能略不同） |

6.4 Bytes[3,4] — 实际速度 ✅

编码与 ID 0x206 完全相同：16-bit LE + 对称补码，标度因子 454 count/(m/s)。

实测验证：

| 命令速度 | hex | raw | 实际速度 | 误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.5 m/s 前进 | 12 ff | F:238 | 0.52 m/s | +4.4% |
| 1.0 m/s 前进 | 2b fe | F:469 | 1.03 m/s | +3.3% |
| 0.5 m/s 后退 | d2 00 | R:210 | 0.46 m/s | -8.0% |
| 1.0 m/s 后退 | b3 01 | R:435 | 0.96 m/s | -4.2% |

6.5 Bytes[5,6] — 系统电压 ✅

16-bit LE，单位 mV。电压随负载变化明显：

| 工况 | 电压 (V) | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 不动 / 直行 / 转向 | 16.96 | 空载/轻载 |
| 0.3~1.0 m/s 前进 | 16.45 | 中载，压降 ~0.5V |
| 2.0 m/s 前进 | 16.45~16.71 | 重载波动 |
| -0.5~-2.0 m/s 后退 | 16.71 | 反转 |

✅ 空载→重载差值 ~0.5V 对应电池内阻压降。⚠️ 推断为 4S LiPo 电池组（满电 16.8V）。

6.6 Bytes[1,2] — 状态码 ⚠️

16-bit LE。取值特征：

| 值 | 出现场景 | 确信度 |
| --- | --- | --- |
| 0x0000 | 停止、正常运动中 | ⚠️ 推测=无故障 |
| 0x0001~0x0008 | 运动中偶发 | ⚠️ 推测=编码器微调标志 |
| 0xFC00~0xFF00 | 所有工况均有 | ⚠️ 推测=周期性状态翻转 |

⚠️ 状态码位定义未在官方文档中找到，具体含义需查阅 MCU 固件源码。

6.7 Byte[7] ✅

固定 0x00（保留）。

7. ID 0x18F — 转向位置反馈 + 电机电流 + 温度

数据来源： ✅ 线控转向EPS说明文档（官方协议） + CSV实测验证

7.1 基本信息 ✅

| 属性 | 值 |
| --- | --- |
| 方向 | EPS-ECU → VCU |
| 功能 | 实际方向盘角度 + 电机电流 + EPS温度 + 状态/故障码 |
| 周期 | 20ms (50Hz) |
| 字节序 | Motorola 格式 (大端/Big-Endian) |
| odom 推荐度 | ⭐⭐⭐ ROS2 转向角首选数据源 |

7.2 帧结构 ✅ (EPS官方文档)

Byte:  [0]     [1]      [2]      [3]      [4]      [5]     [6]    [7]
      ┌──────┬────────┬────────┬────────┬────────┬──────┬──────┬──────┐
      │ 状态  │ 实际角度值       │ 电机电流        │ 预留  │温度℃ │ 预留 │
      └──────┴────────┴────────┴────────┴────────┴──────┴──────┴──────┘
       BIT0:模式└─ 16-bit BE  ─┘  └─ 16-bit BE ─┘  ✅     ✅     ✅
       BIT1:故障   有符号int16(°)   电机电流(mA)
       BIT2:报警
       BIT3:过温

7.3 Byte[0] — ECU 状态字节 ✅ (EPS官方文档)

| 位 | 值 | 含义 | 确信度 |
| --- | --- | --- | --- |
| BIT0 | 0/1 | 停止模式 / 线控模式 | ✅ |
| BIT1 | 0/1 | 无故障 / 检测到故障 | ✅ |
| BIT2 | 0/1 | 未报警 / ECU报警 | ✅ |
| BIT3 | 0/1 | 未过温 / MOSFET过温 (≥90°C) | ✅ |
| BIT4~7 | — | 预留 | ✅ |

实测中 Byte[0] 始终为 0x01（线控+无故障+无报警+未过温），测试期间 EPS 状态良好。

7.4 Bytes[1,2] — 实际方向盘角度 ✅ (EPS官方文档 + 实测标定)

- 编码：Motorola/BE，有符号 int16，换算因子：12.2 counts/度(°)

- 与 ID 0x314 编码完全相同（详见第 4 节）

- 正数=右转，负数=左转

- 角度(°) = 有符号值 / 12.2

实测数据验证：

| 工况 | 实测角度范围 | 唯一值数 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 直行（全部速度段） | 0° | 1 | 恒定向正前方 |
| 右转 | 0° → +183° | 53 | 方向盘向右打满 |
| 左转 | -166° → 0° | 32 | 方向盘向左打满 |
| 前进 | 0° → +105° | 84 | 前进+微调右转 |

✅ 左右转范围不对称（右183° vs 左166°）是方向盘机械限位导致。

命令 vs 反馈吻合度：

| 工况 | ID 0x314 命令 | ID 0x18F 反馈 | 误差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 直行 | 0° | -1° ~ +1° | ≤1° |
| 右转 | 0° → +183° | 0° → +184° | ≤1° |
| 左转 | -166° → 0° | -167° → 0° | ≤1° |
| 前进 | 0° → +105° | 0° → +105° | ≤1° |

✅ 反馈精度 <1°，满足 EPS 规格书要求。

7.5 Bytes[3,4] — 电机当前电流 ✅ (EPS官方文档)

- 编码：Motorola/BE，单位：mA

- EPS 文档示例：19 88 → 电机电流 59A（大电流工况）

实测电流范围：

| 工况 | 电流范围 (mA) | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 不动/直行 | 0 ~ 120 | 几乎无负载 |
| 左转 | 540 ~ 720 | 转向电机驱动中 |
| 右转 | 0 ~ 540 | 转向电机驱动中 |

⚠️ 部分帧原始值达 64816~65476 (0xFD30~0xFFC4)，接近 65535 上限，可能使用了对称补码编码。精确标定因子待进一步确认。

7.6 Byte[6] — EPS 温度 ✅ (EPS官方文档)

- 单字节，单位：摄氏度(°C)

实测温度范围：

| 工况 | 温度 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0.3m/s 测试 | 28~29°C | 起始温度 |
| 0.5~1.0m/s 测试 | 30~31°C | 轻微温升 |
| 1.5~2.0m/s 测试 | 34~35°C | 持续升温 |
| 前进/后退/转向 | 36~37°C | 长时间运行后 |

✅ EPS 过温保护阈值为 90°C（BIT3 触发），实测远未达到。

7.7 其他字段 ✅

- Byte[5]：预留（实测通常 0x00）

- Byte[7]：预留（实测通常 0x00）

8. ID 0x286 — 系统状态与转向指示

数据来源： ⚠️ CSV 数据逆向（无官方驱动协议文档）

8.1 基本信息 ✅

| 属性 | 值 |
| --- | --- |
| 方向 | 驱动控制器 → VCU |
| 功能 | 固件版本 + 系统状态 + 运行计数 + 左转标志 |
| 周期 | ~10ms |

8.2 帧结构 ✅

Byte:  [0]     [1]     [2]     [3]     [4]     [5]    [6]   [7]
      ┌──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
      │版本Lo│版本Hi│状态Lo│状态Hi│计数Lo│计数Hi│ 0x00 │ 0x00 │
      └──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
       0xE1~E6 0x01  └─ 系统状态 ─┘  └─ 运行计数 ─┘   ✅     ✅
         ✅     ✅       ⚠️              ⚠️

8.3 Bytes[0,1] — 固件版本 ✅

- Byte[1] 固定 0x01（主版本号 1）

- Byte[0] 范围 0xE1~0xE6（次版本/构建号 225~230）

观测到 6 个构建版本：0x01E1 ~ 0x01E6。同一测试内版本不变，跨测试可能有微小差异。

8.4 Bytes[2,3] — 系统状态寄存器 ⚠️

状态码与运动强度成正比（数据关联，非官方文档确认）：

| 状态码 | 含义 | 主要场景 | 确信度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x0000 | 空闲/正常 | 不动 100%，右转 100% | ✅ 实测确认 |
| 0x0001~0x0004 | 低负载运动 | 0.3~0.5m/s | ⚠️ 推测 |
| 0x0002~0x0007 | 中负载运动 | 0.8~1.0m/s | ⚠️ 推测 |
| 0x0005~0x000A | 高负载运动 | 1.5~2.0m/s、-2.0m/s | ⚠️ 推测 |
| 0xFFFF | 左转激活 | 左转 76% | ✅ 实测确认 |

关键发现：

- ⚠️ 状态码随速度增加而增大（正相关），推测为电机 PWM 占空比或电流的量化值

- ✅ 0xFFFF 是左转专用标志——右转时绝对不出现（右转 100% 为 0x0000）

- ✅ 后退时偶尔出现 0xFFFF (9%)，可能是倒车+同时左转

8.5 Bytes[4,5] — 运行计数 ⚠️

16-bit LE。与运动时长正相关，推测为 MCU 运行时间戳或帧计数器。

| 工况 | 典型计数 |
| --- | --- |
| 不动 | ~28 |
| 低速 | ~24 |
| 高速 | 5064 |

8.6 Bytes[6,7] ✅

固定 0x00 0x00（保留）。

9. ID 0x200 — 电池/温度传感器 (BMS)

数据来源： ⚠️ CSV 数据逆向（无官方 BMS 协议文档）

9.1 基本信息 ✅

| 属性 | 值 |
| --- | --- |
| 方向 | 驱动控制器 → VCU |
| 功能 | BMS 电池温度 + 参考电压 |
| 周期 | ~1 秒/帧 (约 1Hz) |

9.2 帧结构 ⚠️

Byte:  [0]     [1]     [2]    [3]      [4]      [5]      [6]      [7]
      ┌──────┬──────┬──────┬────────┬────────┬────────┬────────┬──────┐
      │ 0x13 │ 状态  │ 0xFF │ TEMP_H │ TEMP_L │ VREF_H │ VREF_L │ 校验?│
      └──────┴──────┴──────┴────────┴────────┴────────┴────────┴──────┘
        ✅     ⚠️      ✅    └── NTC温度ADC ──┘   └── 参考电压ADC ──┘  ⚠️
       固定   0x19~0x34      16-bit BE               16-bit BE

9.3 字段详解

Byte[0] ✅

固定 0x13 (19)，BMS 帧类型标识。

Byte[1] ⚠️

范围 0x19~0x34 (25~52)。非简单递增计数器（同一测试内会减小），推测为 BMS 芯片内部轮询序号或传感器通道选择码。

Byte[2] ✅

固定 0xFF，协议分隔符。

Bytes[3,4] — NTC 热敏电阻温度 ADC ⚠️（数据强关联，物理原理吻合）

- 编码：16-bit 大端序 (BE)

- 范围：0x0C42 ~ 0x0CCE (3138 ~ 3278)

- 物理原理：NTC 热敏电阻分压 → ADC 采样。温度 ↑ → 电阻 ↓ → ADC ↓

负载-温度关联证据：

| 工况 | 电机负载 | ADC 值 | 解读 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不动 | 零 | 3268 | 基准（最冷） |
| 0.3 m/s | 极轻 | 3298 | 几乎不发热 |
| 1.0 m/s | 中 | 3238 | 开始升温 |
| 2.0 m/s | 重 | 3138 | 比静止低 130 counts |
| -2.0 m/s | 极重 | 3148~3158 | 反转电流大，升温明显 |
| 左转/右转 | 轻~中 | 3248~3278 | 接近静止值 |

✅ 高负载时 ADC 值明显下降，符合 NTC 热敏电阻物理特性。⚠️ 精确温度值需标定 NTC 的 B 常数和分压电阻。

Bytes[5,6] — 参考电压 ADC ⚠️

- 编码：16-bit BE

- 范围：0x0CB6 ~ 0x0CBB (3254 ~ 3259)，跨度量仅 5 counts

⚠️ 推测为 BMS 内部基准参考电压的 ADC 采样，用于比值校准消去 V_ref 波动。

Byte[7] ⚠️

范围 0xBF~0xD2。校验算法非简单 XOR/SUM（部分帧 SUM 匹配但多数不匹配），推测为 CRC-8。解码温度时不需要校验。

9.4 实测帧速查 ✅

| 数据 (hex) | TEMP_ADC | VREF_ADC | 出现工况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 1C FF C4 0C B9 0C C1 | 3268 | 3257 | 不动/后退/右转/左转 |
| 13 1F FF 42 0C BB 0C C2 | 3138 | 3259 | 2.0 m/s 前进 |
| 13 1B FF 56 0C B8 0C C0 | 3158 | 3256 | -2.0 m/s 后退 |
| 13 34 FF E2 0C C9 0C D2 | 3298 | 3273 | 0.3 m/s 前进 |

9.5 结论

- ✅ 确认为 BMS 电池温度监控帧

- ✅ 温度 ADC 随负载增加而下降（高负载→电池升温→ADC 降低）

- ✅ 参考电压 ADC 几乎恒定，可用于比值校准

- ❌ 对 ROS2 odom 无用，但可用于电池过温安全监控

- ⚠️ 精确温度值需标定 NTC 参数

10. ID 0x201 — 系统参数配置

数据来源： ⚠️ CSV 数据逆向（无官方协议文档）

10.1 基本信息 ✅

| 属性 | 值 |
| --- | --- |
| 方向 | 驱动控制器 → VCU |
| 功能 | 系统参数/配置周期性上报 |
| 周期 | ~1Hz |
| odom 用途 | ❌ 无 |

10.2 帧结构 ⚠️

Byte:  [0]     [1]     [2]     [3]     [4]     [5]     [6]    [7]
      ┌──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
      │ 参数页 │参数ID │ 0x0F │ 0xA0 │ 0x00 │ 0x15 │ 0x00 │ 校验?│
      └──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
      0x0C/0x0D 变化     ✅      ✅      ✅      ✅      ✅     ⚠️

10.3 字段详解

Byte[0] — 参数页选择 ✅

| 值 | 出现场景 | 确信度 |
| --- | --- | --- |
| 0x0C | -0.5~2.0m/s 速度测试 | ✅ 实测确认 |
| 0x0D | 不动/前进/后退/左转/右转/按照规律来 | ✅ 实测确认 |

Byte[1] — 参数 ID ⚠️

推测与电机控制器的 PID 参数组或运动配置文件对应：

- 参数页 0x0C：速度越高→ID 越小（0xEE→0xE4→0xDA→0xD0），参数随速度段切换

- 参数页 0x0D：ID 0x16~0x3E，与运动类型相关（不动=0x3E/0x34，转向=0x20）

Bytes[2,3] ✅

固定 0x0F 0xA0。BE = 4000。⚠️ 推测为额定值（如 4.000A 额定电流）。

Byte[7] ⚠️

推测为校验或配置版本号。0x52(速度测试页)、0x53/0x54(基本运动页)。

10.4 实测帧速查 ✅

| 数据 (hex) | 参数页 | 参数ID | 出现场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0C EE 0F A0 00 15 00 52 | 速度测试 | 0xEE | 0.3m, 0.5m, 0.8m |
| 0C E4 0F A0 00 15 00 52 | 速度测试 | 0xE4 | 1.0m, 1.5m |
| 0C DA 0F A0 00 15 00 52 | 速度测试 | 0xDA | -0.5m, 1.5m, 2.0m |
| 0C D0 0F A0 00 15 00 52 | 速度测试 | 0xD0 | -0.5~-2.0m |
| 0D 3E 0F A0 00 15 00 54 | 基本运动 | 0x3E | 不动 |
| 0D 20 0F A0 00 15 00 54 | 基本运动 | 0x20 | 左转, 右转, 后退 |

11. ID 0x202 — 系统配置寄存器

数据来源： ⚠️ CSV 数据逆向（无官方协议文档）

11.1 基本信息 ✅

| 属性 | 值 |
| --- | --- |
| 方向 | 驱动控制器 → VCU |
| 功能 | 配置寄存器值上报 |
| 周期 | ~1Hz |
| odom 用途 | ❌ 无 |

11.2 帧结构 ⚠️

Byte:  [0]     [1]     [2]     [3]     [4]     [5]     [6]    [7]
      ┌──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
      │ 0x00 │ 0x00 │ 0x00 │ 0x03 │ 0x0B │ REG_H│ 0x0B │ REG_L│
      └──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
        ✅      ✅      ✅     ✅      ✅    └─ 寄存器值(BE) ─┘  ✅
                                          ⚠️ 非简单冗余

11.3 字段详解

Bytes[0-3] ✅

固定 0x00 0x00 0x00 0x03。Byte[3]=0x03 推测为寄存器编号。

Bytes[4,6] ✅

固定 0x0B，帧同步标记。

Bytes[5,7] — 寄存器值 ⚠️

16-bit BE。Byte[5] 与 Byte[7] 多数情况相等（冗余），但有例外：

| 完整数据 | 16-bit BE 值 | 出现场景 | B5==B7? |
| --- | --- | --- | --- |
| ...0B 7D 0B 7D | 2941 | 不动 | ✅ |
| ...0B 87 0B 87 | 2951 | 大部分运动工况 | ✅ |
| ...0B 91 0B 87 | 2961 或 2951? | -0.5~-2.0, 2.0m/s | ❌ |

⚠️ 第 3 种帧中 B5≠B7，说明这不是简单的纯冗余校验。推测寄存器值 2941=待机/2951=运动/2961=极限工况，与系统负载正相关。

12. ID 0x7B9 — 心跳帧

数据来源： ⚠️ CSV 数据逆向

12.1 基本信息 ✅

| 属性 | 值 |
| --- | --- |
| 方向 | 驱动控制器 → VCU |
| 功能 | 设备在线心跳 |
| 周期 | ~10ms (100Hz) |
| odom 用途 | 可选（设备在线检测） |

12.2 帧结构 ✅

30,495 帧实测，100% 静态，无任何变体。

Byte:  [0]     [1]     [2]     [3]     [4]     [5]     [6]    [7]
      ┌──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
      │ 0x0E │ 0x02 │ 0x58 │ 0x00 │ 0x00 │ 0x00 │ 0x00 │ 0x00 │
      └──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

12.3 字段说明 ⚠️（推测）

| 字节 | 固定值 | 推测含义 | 确信度 |
| --- | --- | --- | --- |
| Byte[0] | 0x0E (14) | CAN 节点 ID / 设备类型码 | ⚠️ |
| Byte[1] | 0x02 | 协议版本号 (v2.0) | ⚠️ |
| Byte[2] | 0x58 (88) | 设备运行状态 (88=正常) | ⚠️ |
| Bytes[3~7] | 0x00 | 保留 | ✅ |

12.4 使用建议 ✅

用于设备在线检测：每 ~10ms 收到一次，如果连续 ~500ms 未收到，可判定设备离线或 CAN 总线断开。

13. 扩展ID 0x18EFF010 — 调试日志帧

数据来源： ⚠️ CSV 数据逆向

13.1 基本信息 ✅

| 属性 | 值 |
| --- | --- |
| 类型 | 29-bit 扩展帧 |
| 方向 | 驱动控制器 → VCU |
| 功能 | MCU 调试/日志输出 |
| 出现 | 仅 7/15 测试场景 |
| 周期 | ~100ms (10Hz) |
| odom 用途 | ❌ 完全不需要 |

13.2 帧结构 ⚠️

全部 8 字节均可变，无固定结构。 唯一可辨识的特征是 Byte[0] 为 0x00~0x0B 的循环序列号（12 帧一轮）。

13.3 各场景特征 ✅

| 场景 | 帧数 | 特征 |
| --- | --- | --- |
| 前进 | 29 | 含 63 63 等重复模式 |
| -0.5m/s | 25 | 有全零帧 |
| -1.0/-2.0m/s | 33 | 序列 6 后内容变化 |
| 0.5m/s | 28 | 序列 0x0B 特有 80 02 95 02 8D 00 |
| 1.5m/s | 35 | 序列 0x09 固定 1E 02 18 00 |

⚠️ 推测为 MCU printf() 调试输出直接映射到 CAN 帧。不同固件版本输出的调试信息不同。ROS2 节点应完全忽略。

14. CAN 帧调度与周期

数据来源： ⚠️ CSV 数据时序分析

14.1 典型帧序 ✅

一个 CAN 周期 (~5-10ms) 内的典型帧序：

→ 206 → 7B9 → 314 → 186 → 386 → 18F → 286 → 206 → ...
  (速令) (心跳) (转令) (速馈) (编馈) (转馈) (状态) (速令)

14.2 各 ID 频率 ✅

| 优先级 | CAN ID | 频率 | 用途 | 周期来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 最高 | 0x186 | ~100Hz | 实际速度反馈 | ⚠️ 实测 |
| 最高 | 0x18F | 50Hz | 转向反馈 | ✅ EPS文档 |
| 高 | 0x206 | ~100Hz | 速度命令 | ⚠️ 实测 |
| 高 | 0x314 | 50Hz | 转向命令 | ✅ EPS文档 |
| 高 | 0x386 | ~100Hz | 编码器反馈 | ⚠️ 实测 |
| 中 | 0x286 | ~100Hz | 系统状态 | ⚠️ 实测 |
| 低 | 0x7B9 | ~100Hz | 心跳 | ⚠️ 实测 |
| 低 | 0x200 | ~1Hz | BMS 温度 | ⚠️ 实测 |
| 低 | 0x201 | ~1Hz | 系统参数 | ⚠️ 实测 |
| 低 | 0x202 | ~1Hz | 配置寄存器 | ⚠️ 实测 |
| 最低 | 0x18EFF010 | ~10Hz | 调试日志 | ⚠️ 实测 |

⚠️ 驱动系统（0x206/0x186/0x386/0x286/0x7B9）的实际频率由实测推算，非官方文档值。EPS 系统（0x314/0x18F）的 20ms(50Hz) 来自官方文档。

15. ROS2 Odom 最佳数据源

15.1 推荐方案 ✅

| 物理量 | 数据源 | 编码 | 确信度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 线速度 v | ID 0x186 Bytes[3,4] | LE对称补码, 454 count/(m/s) | ⚠️ 需标定 |
| 转向角 δ | ID 0x18F Bytes[1,2] | BE有符号int16, 12.2 count/° | ✅ 实测标定 |
| 角速度 ω | 计算 v × tan(δ) / wheelbase | 阿克曼模型 | ✅ 标准公式 |

15.2 数据流 ✅

CAN Bus
                       │
         ┌─────────────┼─────────────┐
         ▼             ▼             ▼
     ID 0x186       ID 0x18F      ID 0x206/0x314
    (速度反馈)      (转向反馈)      (命令,监控用)
         │             │
         ▼             ▼
    v = decode(LE补码)  δ = decode(BE int16°)
    scale=454         unit=度(°)
         │             │
         └──────┬──────┘
                ▼
      ω = v × tan(δ) / wheelbase
                ▼
         位姿积分 (x, y, θ)
                ▼
         /odom + /tf

15.3 需要标定的参数 ⚠️

| # | 参数 | 方法 | 参考值 | 确信度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WHEELBASE | 卷尺量前轮轴→后轮轴 | 实测 | ✅ |
| 2 | 速度标度因子 | 定速行驶，对比真实速度 | 454 count/(m/s) | ⚠️ 需精确标定 |
| 3 | 转向角换算因子 | 6组转向角实测拟合 | 12.2 count/° | ✅ 实测标定 |

✅ 转向角换算因子 12.2 count/° 由右转10°/20°/30°+左转10°/20°/30° 6组专项测试标定得出，左右完全对称。⚠️ 驱动速度的 454 标度因子由实测推算，建议用测速仪精确标定。

修订记录： - v4.1: 基于6组转向角实测数据(右转10°/20°/30°+左转10°/20°/30°)标定换算因子为 12.2 counts/°
- v4.0: 根据 EPS 官方文档修正 ID 0x314/0x18F；删除所有解码代码；新增确信度标记(✅/⚠️)
- v3.0: 全量实测数据验证(>300,000帧)，ID 0x200/0x286/0x201/0x202/0x7B9/0x18EFF010 深度重写
- v2.0: ID 0x314 更正为转向命令，ID 0x18F 新增为转向反馈
- v1.0: 初始版本，基于 CSV 数据逆向分析

总分析帧数: >300,000 CAN 帧
测试工况: 不动/前进/后退/左转/右转/0.3~2.0m/s速度测试 + 右转10°/20°/30°+左转10°/20°/30°专项测试
官方文档: 线控转向EPS说明文档（仅 ID 0x314/0x18F 由官方确认，其余 ID 均为数据逆向推测）